# Сети и системы передачи информации

enp0s3 = ens18 enp0s8 = ens19 enp0s9 = ens20 enp0s10 = ens21

nftables - isp, rtr-l, rtr-r ip_forward - isp, rtr-l, rtr-r docker-io, docker-compose - web-l bind bind-utils - web-r, srv-l

- начать необходимо с настройки ip - адресов + динамическая трансляция

ISP

  - hostnamectl set-hostname isp

  - vim /etc/net/sysctl.conf

    - net.ipv4.ip_forward = 1

  - cd /etc/net/ifaces

  - cp -r ens18/ ens19

  - vim ens19/options

    - BOOTPROTO=static

  - cp -r ens19/ ens20

  - cp -r ens19/ ens21

  - vim ens19/ipv4address a. 100.100.100.1/28

  - vim ens19/ipv4route

a. 10.10.10.0/24 via 100.100.100.10

  - vim ens20/ipv4address a. 150.150.150.1/28

  - vim ens20/ipv4route

a. 20.20.20.0/24 via 150.150.150.10

  - vim ens21/ipv4address a. 35.35.35.1/28

  - systemctl restart network

  - reboot

  - apt-get update && apt-get install nftables chrony -y

  - vim /etc/nftables/nftables.nft

    - в начало: flush ruleset;

    - в конец:

table ip nat {

chain postrouting {

type nat hook postrouting priority 0; oifname ens18 masquerade;

}

}

  - systemctl enable --now nftables

  - nft -f /etc/nftables/nftables.nft

  - nft list ruleset CLI

- hostnamectl set-hostname cli

- cd /etc/net/ifaces

- cp -r ens18/ ens19

- vim ens19/options

  - BOOTPROTO=static

- vim ens19/ipv4address a. 35.35.35.10/28

- vim ens19/ipv4route

  - default via 35.35.35.1

- systemctl restart network

- reboot

- apt-get update && apt-get install chrony yandex-browser

-y RTR-L

- hostnamectl set-hostname rtr-l

- vim /etc/net/sysctl.conf

  - net.ipv4.ip_forward = 1

- cd /etc/net/ifaces

- vim ens18/options

  - BOOTPROTO=static

- cp -r ens18/ ens19

- vim ens18/ipv4address a. 100.100.100.10/28

- vim ens18/ipv4route

a. default via 100.100.100.1

- vim ens19/ipv4address a. 10.10.10.1/24

- systemctl restart network

- reboot

- apt-get update && apt-get install nftables chrony strongswan -y

RTR-R

- hostnamectl set-hostname rtr-r

- vim /etc/net/sysctl.conf

  - net.ipv4.ip_forward = 1

- cd /etc/net/ifaces

- vim ens18/options

  - BOOTPROTO=static

- cp -r ens18/ ens19

- vim ens18/ipv4address a. 150.150.150.10/28

- vim ens18/ipv4route

a. default via 150.150.150.1

- vim ens19/ipv4address a. 20.20.20.1/24

- systemctl restart network

- reboot

- apt-get update && apt-get install chrony nftables strongswan -y

WEB-L

- hostnamectl set-hostname web-l

- cd /etc/net/ifaces/ens18/

- vim options

  - BOOTPROTO=static

- vim ipv4address a. 10.10.10.110/24

- vim ipv4route

  - default via 10.10.10.1

- systemctl restart network

- reboot

- apt-get update && apt-get install chrony docker-io docker-compose nfs-clients -y

WEB-R

- hostnamectl set-hostname web-r

- cd /etc/net/ifaces/ens18/

- vim options

  - BOOTPROTO=static

- vim ipv4address a. 20.20.20.100/24

- vim ipv4route

  - default via 20.20.20.1

- systemctl restart network

- reboot

- apt-get update && apt-get install chrony bind bind- utils nfs-clients -y

SRV-L

- hostnamectl set-hostname srv-l

- cd /etc/net/ifaces/ens18/

- vim options

  - BOOTPROTO=static

- vim ipv4address a. 10.10.10.100/24

- vim ipv4route

  - default via 10.10.10.1

- systemctl restart network

- reboot

- apt-get update && apt-get install chrony bind bind- utils nfs-server -y

- Настройка динамической трансляции адресов на всех роутерах

начать выполение с isp RTR-L

  - vim /etc/nftables/nftables.nft

    - в начало: flush ruleset

    - в конец:

table ip nat {

chain postrouting {

type nat hook postrouting priority 0; ip saddr 10.10.10.0/24 oifname ens18

masquerade;

}

chain prerouting {

type nat hook prerouting priority 0;

tcp dport 2024 dnat to 10.10.10.110:2024;

}

}

  - systemctl enable --now nftables

  - nft -f /etc/nftables/nftables.nft

  - nft list ruleset RTR-R

- vim /etc/nftables/nftables.nft

  - в начало: flush ruleset

  - в конец:

table ip nat {

chain postrouting {

type nat hook postrouting priority 0; ip saddr 20.20.20.0/24 oifname ens18

masquerade;

}

chain prerouting {

type nat hook prerouting priority 0;

tcp dport 2024 dnat to 20.20.20.100:2024;

}

}

- systemctl enable --now nftables

- nft -f /etc/nftables/nftables.nft

- nft list ruleset

- Между офисами должен быть установлен защищенный туннель, позволяющий

осуществлять связь между регионами с применением внутренних адресов

RTR-L

  - vim /etc/gre.up

    - #!/bin/bash

ip tunnel add tun0 mode gre local 100.100.100.10 remote 150.150.150.10

ip addr add 10.5.5.1/30 dev tun0 ip link set up tun0

ip route add 20.20.20.0/24	via 10.5.5.2

  - chmod +x /etc/gre.up

  - /etc/gre.up

  - vim /etc/crontab

    - в конец добавляем: @reboot root /etc/gre.up

  - vim /etc/strongswan/ipsec.conf

conn vpn auto=start type=tunnel authby=secret

left=100.100.100.10 right=150.150.150.10

leftsubnet=0.0.0.0/0 rightsubnet=0.0.0.0/0 leftprotoport=gre rightprotoport=gre

ike=aes128-sha256-modp3072 esp=aes128-sha256

  - vim /etc/strongswan/ipsec.secrets

a. 100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK “P@ssw0rd”

  - systemctl enable --now ipsec.service RTR-R

- vim /etc/gre.up

  - #!/bin/bash

ip tunnel add tun0 mode gre local 150.150.150.10 remote 100.100.100.10

ip addr add 10.5.5.2/30 dev tun0 ip link set up tun0

ip route add 10.10.10.0/24	via 10.5.5.1

- chmod +x /etc/gre.up

- /etc/gre.up

- vim /etc/crontab

  - в конец добавляем: @reboot root /etc/gre.up

- apt-get install strongswan

- vim /etc/strongswan/ipsec.conf conn vpn

auto=start type=tunnel authby=secret left=150.150.150.10 right=100.100.100.10

leftsubnet=0.0.0.0/0 rightsubnet=0.0.0.0/0 leftprotoport=gre rightprotoport=gre ike=aes128-sha256-modp3072 esp=aes128-sha256

- vim /etc/strongswan/ipsec.secrets

a. 100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK “P@ssw0rd”

- systemctl enable --now ipsec.service

После того, как на обоих RTR все прописали, проверяем на любом из них ipsec status, если есть 1 up, то все норм, если нет, то пробуем ipsec update и ipsec restart.

- Настройка безопасного удаленного доступа (ssh) на серверах WEB-L и WEB-R

WEB-L

  - vim /etc/openssh/banner.txt

    - Authorized access only

  - vim /etc/openssh/sshd_config

    - расскоментируем строчку Port 22 Port 2024

    - расскоментируем строчку MaxAuthTries 6 MaxAuthTries 2

    - расскоментируем строчку Banner none вместо none пишем путь к banner.txt Banner /etc/openssh/banner.txt

    - добавляем в конец AllowUsers sshuser

  - adduser sshuser

  - passwd sshuser

    - P@ssw0rd

  - systemctl restart sshd WEB-R

- vim /etc/openssh/banner.txt

  - Authorized access only

- vim /etc/openssh/sshd_config

  - расскоментируем строчку Port 22 Port 2024

  - расскоментируем строчку MaxAuthTries 6 MaxAuthTries 2

  - расскоментируем строчку Banner none вместо none пишем путь к banner.txt Banner /etc/openssh/banner.txt

  - добавляем в конец AllowUsers sshuser

- adduser sshuser

- passwd sshuser

  - P@ssw0rd

- systemctl restart sshd

- проверка

ssh -p 2024 sshuser@10.10.10.110

- Настройка DNS для офисов HQ и BR

# SRV-L

  - systemctl enable --now bind

  - vim /etc/bind/options.conf

    - listen-on { any; };

forwarders { 94.232.137.104; }; dnssec-validation no;

recursion yes;

allow-query { any; }; allow-recursion { any; };

  - vim /etc/bind/local.conf

    - добавляем после слов Add other zones here: zone "au.team" {

type master; file "au.team";

allow-transfer {20.20.20.100;};

};

zone "10.10.10.in-addr.arpa" { type master;

file "left.reverse";

allow-transfer {20.20.20.100;};

};

zone "20.20.20.in-addr.arpa" { type master;

file "right.reverse";

allow-transfer {20.20.20.100;};

};

zone "35.35.35.in-addr.arpa" { type master;

file "cli.reverse";

allow-transfer {20.20.20.100;};

};

  - cd /etc/bind/zone/

  - cp localhost au.team

  - vim au.team

    - заменяем localhost. на au.team.	и root.localhost. на root.au.team.

mediawiki

IN

CNAME

web-l

пишем через табуляцию	зоны:

| @ | IN | NS | au.team. |
| --- | --- | --- | --- |
| @ | IN | A | 10.10.10.100 |
| isp | IN | A | 100.100.100.1 |
| rtr-l | IN | A | 10.10.10.1 |
| rtr-r | IN | A | 20.20.20.1 |
| web-l | IN | A | 10.10.10.110 |
| web-r | IN | A | 20.20.20.100 |
| srv-l | IN | A | 10.10.10.100 |
| cli | IN | A | 35.35.35.10 |
| dns | IN | CNAME | srv-l |
| ntp | IN | CNAME | isp |

  - cp localhost right.reverse

  - vim right.reverse

    - заменяем localhost. на 20.20.20.in-addr.arpa. и root.localhost. на root.20.20.20.in-addr.arpa.

    - пишем через табуляцию	зоны:

| @ | IN | NS | au.team. |
| --- | --- | --- | --- |
| @ | IN | A | 20.20.20.100 |
| 1 | PTR | rtr-r.au.team. |  |
| 100 | PTR | web-r.au.team. |  |

  - cp right.reverse left.reverse

  - vim left.reverse

    - заменяем 20.20.20.in-addr.arpa. на 10.10.10.in- addr.arpa. и root.localhost. на root.10.10.10.in- addr.arpa.

    - пишем через табуляцию	зоны:

| @ | IN | NS | au.team. |
| --- | --- | --- | --- |
| @ | IN | A | 10.10.10.100 |
| 1 | PTR | rtr-l.au.team. |  |
| 100 | PTR | srv-l.au.team. |  |
| 110 | PTR | web-l.au.team. |  |

  - cp right.reverse cli.reverse

  - vim cli.reverse

    - заменяем 10.10.10.in-addr.arpa. на 35.35.35.in- addr.arpa. и root.localhost. на root.35.35.35.in- addr.arpa.

    - пишем через табуляцию	зоны:

| @ | IN | NS | au.team. |
| --- | --- | --- | --- |
| @ | IN | A | 35.35.35.1 |
| 1 | PTR | isp.au.team. |  |
| 10 | PTR | cli.au.team. |  |

| 13. chmod | 777 | au.team |
| --- | --- | --- |
| 14. chmod | 777 | right.reverse |
| 15. chmod | 777 | left.reverse |
| 16. chmod | 777 | cli.reverse |

- systemctl restart bind

- vim /etc/resolv.conf

a. должен быть указан только один nameserver 127.0.0.1

# WEB-R

- systemctl enable --now bind

- vim /etc/bind/options.conf

  - что должно быть в options: listen-on { any; }; forwarders { 10.10.10.100; }; dnssec-validation no; recursion yes;

allow-query { any; }; allow-recursion { any; };

- vim /etc/bind/local.conf

  - добавляем после слов Add other zones here: zone "au.team" {

type slave;

file "slave/au.team";

masters {10.10.10.100;};

};

zone "10.10.10.in-addr.arpa" { type slave;

file "slave/left.reverse"; masters {10.10.10.100;};

};

zone "20.20.20. in-addr.arpa" { type slave;

file "slave/right. reverse"; masters {10.10.10.100;};

};

zone "35.35.35. in-addr.arpa" { type slave;

file "slave/cli. reverse"; masters {10.10.10.100;};

};

- chown named:named /var/lib/bind/zone/slave/

- chown named:named /etc/bind/zone/slave/

- systemctl restart bind

- vim /etc/resolv.conf

  - должен быть указан только один nameserver 127.0.0.1

После того как DNS сервера настроены, надо указать на оставшихся машинах указать в качестве DNS сервера наши сервера.

CLI

- vim /etc/resolv.conf

a. должен быть указан только один nameserver 100.100.100.10

ISP

- vim /etc/resolv.conf

a. должен быть указан только один nameserver 100.100.100.10

RTR-L

- vim /etc/resolv.conf

a. должен быть указан только один nameserver 10.10.10.100

RTR-R

- vim /etc/resolv.conf

  - должен быть указан только один nameserver 20.20.20.100

(если WEB-R не работает, то 10.10.10.100)

WEB-L

1. echo	“nameserver 10.10.10.100” >

/etc/net/ifaces/enp0s3/resolv.conf

- vim /etc/resolv.conf

  - должен быть указан только один nameserver 10.10.10.100

  - если пропал интернет, добавляем nameserver 94.232.137.104 или nameserver 8.8.8.8

- Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony

ISP

  - vim /etc/chrony.conf

a. в конец пишем: server 127.0.0.1

allow 100.100.100.0/28 allow 150.150.150.0/28

allow 35.35.35.0/28 allow 10.10.10.0/24 allow 20.20.20.0/24 local stratum 5

  - systemctl restart chronyd CLI

- vim /etc/chrony.conf

  - комментируем “pool pool.ntp.org iburst”

  - в конец пишем:

server 35.35.35.1 iburst

- systemctl restart chronyd RTR-L

- vim /etc/chrony.conf

  - комментируем “pool pool.ntp.org iburst”

  - в конец пишем:

server 100.100.100.1 iburst

- systemctl restart chronyd RTR-R

- vim /etc/chrony.conf

  - комментируем “pool pool.ntp.org iburst”

  - в конец пишем:

server 150.150.150.1 iburst

- systemctl restart chronyd WEB-R

- vim /etc/chrony.conf

  - комментируем “pool pool.ntp.org iburst”

  - в конец пишем:

server 150.150.150.1 iburst

- systemctl restart chronyd WEB-L

- vim /etc/chrony.conf

  - комментируем “pool pool.ntp.org iburst”

  - в конец пишем:

server 100.100.100.1 iburst

- systemctl restart chronyd SRV-L

- vim /etc/chrony.conf

  - комментируем “pool pool.ntp.org iburst”

  - в конец пишем:

server 100.100.100.1 iburst

- systemctl restart chronyd

- Сконфигурируйте файловое хранилище

SRV-L

  - lsblk проверяем NAME 4 дисков размером 1G:

в моем случае 4 диска размером 1 гб это sdb sdc sdd sde

  - cfdisk /dev/sdb

3.

4. Enter

5.

6.

7.

- С пункта 2 повторить действия со всеми остальными дисками (sdb, sdc, sdd, sde)

- mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4

/dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1

- mdadm --detail --scan --verbose | tee -a

/etc/mdadm.conf

- mkfs.ext4 /dev/md0

- mkdir /raid5

- vim /etc/fstab

  - добавить в конец, пишем через табуляцию, а не пробел:

/dev/md0 /raid5 ext4 defaults 0 0

- reboot

- systemctl restart nfs

- mkdir /raid5/nfs

- chmod 777 /raid5/nfs

- vim /etc/exports

  - в конец добавляем:

/raid5/nfs 10.10.10.110(rw,sync) 20.20.20.100(rw,sync)

b.

WEB-L

10.10.10.110-адрес WEB-L

20.20.20.100-адрес WEB-R

- mkdir /mnt/nfs

- vim /etc/fstab

a. добавляем в конец, пишем через табуляцию 10.10.10.100:/raid5/nfs /mnt/nfs nfs rw,sync 0 0

WEB-R

- mkdir /mnt/nfs

- vim /etc/fstab

a. добавляем в конец, пишем через табуляцию 10.10.10.100:/raid5/nfs /mnt/nfs nfs rw,sync 0 0

- Запустите сервис MediaWiki используя docker на сервере WEB-L

WEB-L

  - systemctl disable —now ahttpd

  - systemctl disable --now alteratord

  - vim ~/wiki.yml

a. меняем так как надо по заданию

version: '3' services:

MediaWiki: container_name: wiki image: mediawiki restart: always ports:

- 8080:80

links:

- database volumes:

- images:/var/www/html/images

# - ./LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSe ttings.php

database: container_name: db image: mysql restart: always environment:

MYSQL_DATABASE: mediawiki MYSQL_USER: wiki MYSQL_PASSWORD: DEP@ssw0rd

MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: 'toor'

volumes:

- dbvolume:/var/lib/mysql

volumes: images: dbvolume:

external: true

  - systemctl enable --now docker

  - docker volume create dbvolume

  - cd ~

  - docker-compose -f wiki.yml up -d

  - заходим в mozila, пишем в строке url: localhost:8080

Выбираем MariaDB, MySQL или совместимая хост базы данных: db (по заданию)

имя базы данных: mediawiki (по заданию)

имя пользователя базы данных: wiki (по заданию) Пароль: DEP@ssw0rd (по заданию)

1. Пароль: DEP@ssw0rd, можно без почты

cp /home/user/Загрузки/LocalSettings.php

~/LocalSettings.php vim ~/wiki.yml

расскоментируем

- ./LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php vim ~/LocalSettings.php

$wgServer = “http://mediawiki.au.team:8080” docker-compose -f wiki.yml stop

docker-compose -f wiki.yml up -d WEB-R

1. systemctl disable --now ahttpd systemctl disable --now alteratord

- Удобным способом установите приложение Яндекс Браузере для организаций на CLI

CLI

  - apt-get install yandex-browser -y

  - запустить НЕ от root с помощью команды: yandex-browser-stable

запустить от root с помощью команды: yandex-browser-stable --no-sandbox

Если DNS сервер не работает, systemctl status bind выдает ошибки, надо systemctl restart bind на DNS сервере